ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне

обладнання (Запасні частини до козлових кранів)

UA-2024-01-31-010902-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Шків гальмівний; D - 300 мм; ширина -145 мм; маса, не більш 60 кг.. Котушка гальма МО-200; Габаритні розміри: Довжина, мм – 170; Висота, мм – 50; Ширина, мм – 140. Номінальна напруга 220/380В.. Котушка гальма МО-100; Габаритні розміри: Довжина, мм – 115; Висота, мм – 30; Ширина, мм – 95. Номінальна напруга 220/380В.. Шків гальмівний; D - 160 мм; ширина -95 мм; маса–не більш 15 кг.. Контактор КТ-6022, 2е+2р; Двопозиційний електромагнітний апарат, призначений для включень і виключень силових електричних ланцюгів Галузь застосування: в крановому електрообладнанні, Номінальна напруга змінного струму головного ланцюга: ~ 380В, ~ 660В Номінальний струм: 160А Напруга котушки управління: ~ 220В, ~ 380В Маса: не більш 5,4 кг Комутаційна зносостійкість: 0,1 млн. Циклів ВО Споживана потужність, не більше: 140 Вт. Контактор КТ-6023, 2е+2р; Триполюсний пристрій, відкритого виконання, з природним повітряним охолодженням, спроектоване для мереж з напругою до 380В з частотою 50 Гц. Галузь застосування: в крановому електрообладнанні, Номінальна напруга змінного струму головного ланцюга: ~ 380В, ~ 660В Номінальний струм: 160А Напруга котушки управління: ~ 220В, ~ 380В Маса: не більш 6,4кг Комутаційна зносостійкість: 0,1 млн. Циклів ВО Споживана потужність, не більше: 140 Вт. Вимикач автоматичний А-63; Номінальний струм In (А): 0,6; 0,8; 1, 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4, 5, 6,3; 8; 10, 12,5; 16; 20; 25; 40, Кількість полюсів: 1; Номінальна робоча напруга змінного струму Ue (В): 400. Контролер кулачковий ККТ-61-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 22 кВт - 380-500В - 30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; маса – не більш 15 кг. Контролер кулачковий ККТ-62-АУ2; Номінальний струм 63 А; Максимально допустимий струм при ПВ до 40% 100 А; число положень - вперед - підйом 5 - назад - спуск 5; Максимальна потужність електродвигуна при ПВ 40% : - 220В - 2х22 кВт - 380-500В - 2х30 кВт; Кліматичне виконання і категорія розміщення У2; маса – не більш 15 кг. Пускач магнітний ПМА-4100; Допустимий струм, In, A: 63; Робоча напруга, В: 380; Потужність споживача, кВт: 30; Доп. контакти: 2з + 2р; Ступінь захисту: IP00; Кліматичне виконання: УХЛ4; Зносостійкість, млн. Циклів: 0,3; Габарити ДxШxB, мм: 111х135х142; Маса, не більш кг: 2,1. Колесо ходове; Колесо ходове (що веде) в зборі (D =550) Комплектація: колесо, букси.. Колесо ходове; Колесо ходове (відоме) в зборі (D =550) Комплектація: колесо, вал, букси.. Редуктор РМ-З50; Тип передачі - Циліндричний Кількість ступенів передачі - Двохступеневий Розташування осей - Паралельне Номінальний крутний момент, Н * м - 1700 Сумарне міжосьова відстань, мм - 350 Маса, не більш кг - 145. | Згідно керівництва з експлуатації та ремонту підіймального обладнання. |
| Очікувана вартість 1 367 730,54 грн. без ПДВ; 1 641 276,65 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |