ДК 021-2015 – 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби»

(Автомобіль вантажо-пасажирський з подвійною кабіною)

UA-2023-09-25-007723-a

| Вимоги | Обґрунтування |
| --- | --- |
| 1.Тип: вантажопасажирський 6-місний багатофункціональний бригадний автомобіль (подвійна кабіна з перегородкою з вікном за 2-м рядом сидіння). Кількість місць: 6-7 (1-водійське, 5,6 – пасажирських) Двигун: дизельний Максимальна потужність двигуна, к.с. (кВт): 125 (92)-140 (103) Стандарт токсичності, не гірше: Євро 5 Об’єм паливного баку, л не менше: 80 Коробка перемикання передач: механічна 6-ступенева Привід: передній Розміри: Колісна база, мм не менше: 3750 Ширина прорізу бокових дверей, мм не менше: 1150 Висота прорізу бокових дверей, мм не менше: 1660 Ширина прорізу задніх дверей, мм не менше: 1500 Висота прорізу задніх дверей, мм не менше: 1700 Максимальна довжина вантажного відділення (до перегородки на рівні підлоги), мм не менше: 2400 Максимальна відстань від підлоги вантажного відсіку до даху, мм не менше: 1800 Висота завантаження, мм не більше: 640 Максимальне навантаження, кг не менше: 1000 Максимальна маса автомобіля, кг: 3300 - 3350 Додатково: Задні ресори: посилені Фаркоп: є Гума всюдихідна: є Килимки гумові: є Сумка технічної допомоги: є Захист двигуна: є Безпека: ABS (протигальмувальна система гальм), ESP (електронна програма стабілізації), ROM (система, що протидіє перекиданню), EBA (система електронного гальмування), TC (протибуксувальна система), HLA (система, що допомагає на початку руху вгору), функція, що задає аварійні вогні під час екстреного гальмування, передня подушка безпеки водія, центральний замок з дистанційним керуванням, покрокове відмикання дверей (1-кабіна водія, 2-вантажне відділення) Холодний старт при -29°С, не гірше (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності) - Місце поставки: підрозділ ПОКУПЦЯ, вказаний в рознарядці на поставку товару. - Кількість: 1 шт. - Гарантія: 24 міс. | Закупівля проводиться з метою виконання програми по обладнанню технічними засобами відновних поїздів у 2023 році. |
| Очікувана вартість закупівлі: 1 902 849,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |