ДК 021-2015 – 44320000-9 «Кабелі та супутня продукція» (Наконечники кабельні)

UA-2023-09-14-009200-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |  |
| --- | --- | --- |
| Наконечник кабельний мідний з олов’яним покриттям 16х10 Наконечник кабельний мідний з олов’яним покриттям 10х50 Наконечник кабельний мідний з олов’яним покриттям 4х6 |  | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046), Норм витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т Затверджені наказом УЗ від 24.05.2012 № 193-Ц |
| Наконечник кабельний мідний з олов’яним покриттям 16х10 Кабельні наконечники повинні виготовлятись із мідних труд марки м2. Наконечники повинні виготовлятися відповідно до вимог справжнього стандарту, стандартів і технічних умов на конкретні види наконечників по робочих кресленнях, затверджених в установленому порядку. Граничні відхилення розмірів до 1 мм : отворів Н13, валів h13, інших ±IT13/2; розмірів понад 1 мм : отворів Н14, валів h14, інших ±IT14/2; розмірів кутів ±AT14/2, якщо інше не обумовлене в стандартах конструкції і розмірів. Допуски площинності і паралельності опорних поверхонь затискної частини штампованих наконечників і наконечників, виготовлених з труб, не повинні перевищувати подвоєного значення допуску товщини матеріалу. Допуски площинності і паралельності опорних поверхонь литих наконечників і наконечників, виготовлених висадкою, не повинні перевищувати допуску товщини затискної частини. Допуск співвісності отворів під контактний стрижень щодо зовнішнього діаметра або ширини затискної частини в глухих і кільцевих наконечниках не повинен перевищувати подвоєного допуску отворів; допуск співвісності радіусів пазів під контактний стрижень щодо зовнішнього діаметра затискної частини в гачкоподібне наконечниках не повинен перевищувати подвоєного допуску радіусів пазів; допуск симетричності паза під контактний стрижень щодо зовнішнього діаметра або ширини затискної частини в вилкових наконечниках не повинен перевищувати подвоєного допуску паза.Штамповані наконечники і наконечники, виготовлені з труб, на поверхні повинні відповідати вимогам на матеріали, з яких вони виготовляються; допускаються сліди від штампування. Наконечники не повинні мати тріщин, раковин, напливів, відколотих частин, гострих кромок і задирок. Зварений шов мідно-алюмінієвих наконечників не повинен мати тріщин, надривів і напливів алюмінію на мідь.Стик закритого хвостовика штампованих наконечників, призначених для опресовування, повинен бути пропаян твердим припоєм або зварений. Наконечники після закріплення на проводах не повинні мати тріщин і відшарувань, в наконечниках з паяним стиком в закритому хвостовику не повинен порушуватися паяний шов стику. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації - 5 років з дня вводу наконечників в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання - 2 роки з дня виготовлдення наконечників. Умови зберігання, транспортування, пакування та марковання – відповідно до нормативного документу виробника. Наконечник кабельний мідний з олов’яним покриттям 10х50 Мідний наконечник призначається для опресування кабелів 1, 2 і 3 класів гнучкості. Матеріал – мідь М1; d=10 мм.; D=50 мм.; Гарантійні зобов’язання гарантійний термін експлуатації - 5 років з дня вводу наконечників в експлуатацію, гарантійний термін зберігання - 2 роки з дня виготовлення наконечників. Умови зберігання, транспортування, пакування та марковання – відповідно до нормативного документу виробника Наконечник кабельний мідний з олов’яним покриттям 4х6 Мідний наконечник призначається для опресування кабелів 1, 2 і 3 класів гнучкості. d=4мм; D=6мм. Матеріал: рафінована мідь марки М1. Покриття: олово-вісмутове лудіння (кліматичне виконання «Т2») Геометрія наконечників стандарту КВТ максимально наближена до розмірів стандартних мідних наконечників від європейських виробників. Діаметр трубної частини наконечників ТМЛс розрахований під опресування жил 1, 2 і 3 класів гнучкості, що становлять більше 99% всіх будівельних кабелів, що використовуються. Розміри та довжина хвостовика наконечників стандарту «КВТ» забезпечують точне позиціонування для опресування Маркування типорозміру та логотипу виробника на кожному наконечнику Спеціальна серія високоточних матриць правильної шестигранної форми для опресування. Матриці сумісні з гідравлічними пресами «КВТ» Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника. |  |  |
| Очікувана вартість: 13 648,00 грн без ПДВ 16 377,60 грн без ПДВ |  | За результатами маркетингового дослідження ринку |