ДК  021-2015 – 31210000-1– «Електрична арматура для комутування та захисту електричних кіл»

(Вирівнювачі, розрядники в асортименті)

UA-2023-09-01-005906-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Найменування товару (або еквівалент назви); Технічні характеристики (або еквівалент)*. Вирівнювач ВОЦН-24; Призначений для захисту апаратури рейкових кіл на ділянках з автономною тягою і іншої низькочастотної апаратури від імпульсних перенапруг, виникаючих в результаті грозових розрядів і комутаційних процесів в контактній мережі електрифікованих дільниць Робоча напруга – 24 В Напруга спрацювання, В: мінімальна – 42; номінальна – 47; максимальна – 52. Струм витоку вирівнювачів при максимальній робочій напрузі не більше: 0,1 мА в колі постійного струму; 0,3 мА в колі змінного струму частотою 50 Гц. Електричній опір ізоляції в нормальних кліматичних умовах - не менше 500 МОм Електрична міцність ізоляції повинна витримувати випробувальну напругу 2 кВ змінного струму частотою 50 Гц, в інтервалі часу (60±5) с Перехідний опір електричного кола пристроїв контакту «ножовий вивід – вивід клеми» - не більше 0,01 Ом Надійність розрядників і вирівнювачів повинна характеризуватися наступними значеннями показників: - середнє напрацювання на відмову, не менше – 2000 годин; - середній термін служби до списання, не менше – 10 років; - середній термін зберігання, не менше – 2 років. Пристрої повинні бути вібростійкими до впливу вібраційних навантажень у діапазоні частот від 10 до 35 Гц. Всі гвинтові і болтові з'єднання пристроїв повинні витримувати без механічних пошкоджень дію крутного моменту 2,5 Нм та запобігати самовідгвинчуванню. Розрядник РКН-900; Розрядники РКН (керамічні з ножовими виводами) призначені для захисту від імпульсних перенапруг електричних кіл змінного струму з напругою від 0 В до 250 В і постійного струму з напругою від 0 В до 120 В пристроїв залізничної автоматики та зв’язку, виникаючих в результаті грозових розрядів і комутаційних процесів в лініях електроживлення Напруга пробою, В – 900 Напруга пробою розрядників повинна бути в межах: Тип розрядника - РКН-900; Струм – Постійний; Напруга пробою при прийманні - Від 750 В до 950 В Надійність розрядників повинна характеризуватися наступними значеннями показників: - середнє напрацювання на відмову, не менше – 2000 годин; - середній термін служби до списання, не менше – 10 років; - середній термін зберігання, не менше – 2 років Пристрої повинні бути вібростійкими до впливу вібраційних навантажень у діапазоні частот від 10 до 35 Гц. Всі гвинтові і болтові з'єднання пристроїв повинні витримувати без механічних пошкоджень дію крутного моменту 2,5 Нм та запобігати самовідгвинчуванню.. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Очікувана вартість 31 420,80грн. з урахуванням ПДВ. 26 184,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |