ДК 021-2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (метало черепиця, профнастил оцинкований, плівка покрівельна ізоляційна)

UA-2023-11-17-012358-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Металочерепиця Призначення: Покрівельний матеріал. Технічні вимоги: Товщина металу – 0,45 мм. Кількість цинку – не менше 100 г/м2. Товщина декоративного покриття – не менше 25 мкм. Корисна ширина – 1110 мм. Довжина – 2200 мм. Висота профілю – 39 мм. Крок хвилі – 350 мм. Профнастил ПК-20-0,45 мм Тип - профіль покрівельний; Марка – ПК-20; Товщина – 0,45 мм не менше; Довжина листа до 8 м; Загальна ширина – 1150 мм не менше; Корисна ширина – 1110 мм не менше; Висота хвилі – 20 мм не менше; Профнастил виготовляється з оцинкованої сталі (кількість цинка не менше 100 г/м2 ) методом холодного прокату, по довжині він гофрований формою трапеції, висота ребра -20 мм. Галузь застосування - застосовується для незнімної опалубки на міжповерхові перекриття, а також на покрівлю з додатковими посиленими навантаженнями. Плівка покрівельна ізоляційна Гідробар’єр Тип – плівка;Марка – Д96CI$, Розмір – 250*120*65 мм; Колір – білий;ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Технічні вимоги: тип Плівка підкровельна ізоляційна або еквівалент Галузь застосування: для захисту конструкції покрівлі від потрапляння вологи, запобігання конденсації водяної пари в утеплювачі. Розмір рулона, м - 1,5×50 (площа 75 м2); Щільність: 96 г/м2; Паропроникність: 0,029 г/м2/24 год; Матеріал: Тришарова прозора поліетиленова плівка з армованою сіткою. Вага рулона: до 8 кг. | Для забезпечення ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість 167 160,00 грн з ПДВ ; 139 300,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |