ДК  021-2015 – 31170000-8 «Трансформатори»

(автоблокувальні трансформатори в асортименті)

UA-2023-10-11-012992-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Трансформатор ПРТ-А; Колійний релейний трансформатор виконання А Для живлення рейкових кіл і приладів СЦБ Основні електричні параметри кожного типу трансформатора у нормальних кліматичних умовах повинні відповідати значенням Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 25; 220 110; 0,35 0,7; 65; 12,07 – 13,34; 75; 10,8 – 13,2; 5,15 – 5,69. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати: Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220; 1-4; 2-3; ІІ; 1-2; 7,03 – 7,77; 6,3 – 7,7. 110; 2-3; 3,51 – 3,89; 3,15 – 3,85. 1-2, 3-4; ІІІ; 1-2; 1,01 – 1,13; 0,9 – 1,1. 2-3; 0,5 – 0,56; 0,45 – 0,55.. Трансформатор броньований СТ-5; Сигнальний трансформатор виконання 5У використовується для живлення ламп світлофорів в електричних колах змінного струму частотою 50 Гц Основні електричні параметри кожного типу трансформатора у нормальних кліматичних умовах повинні відповідати: Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 50; 220 185 110; 0,16; 25; 15,2 – 19,95; 25; 13,14 – 19,25; 1,64 – 2,21. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220 185 110; 1-5 1-4 1-5; 2-3 2-3 1-2, 3-5; ІІ; 6-7; 12,35 – 13,65; 10,62 – 12,98. 7-8; 1,425 – 2,1; 1,26 – 2,09. 8-9; 1,425 – 2,1; 1,26 – 2,09.. Трансформатор броньований ПОБС-5А; Колійний однофазний броньовий сухий виконання 5У використовується для живлення рейкових кіл і приладів СЦБ Основні електричні параметри кожного типу трансформатора у нормальних кліматичних умовах повинні відповідати: Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 50; 220 110; 1,5 3,0; 300; 43,51 – 49,35; 210; 39,6 – 48,4; 5,42 – 7,16. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220; 1-4; 2-3; ІІ; 1-2; 16,81 – 19,11; 15,39 – 18,81. ІІІ; 1-2; 16,81 – 19,11; 15,39 – 18,81. ІV; 1-2; 4,37 – 4,88; 3,87 – 4,73. 110; 2-3; 2,18 – 2,52; 1,98 – 2,42. 1-2, 3-4; V; 1-2; 2,28 – 2,52; 1,98 – 2,42. 2-3; 1,09 – 1,21; 0,99 – 1,21.. Трансформатор броньований СТ-4; Колійний однофазний броньовий сухий виконання 5У використовується для живлення рейкових кіл і приладів СЦБ Основні електричні параметри кожного типу трансформатора у нормальних кліматичних умовах повинні відповідати: Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 50; 220 195 110; 0,11; 16; 14,535 - 18,2; 18; 12,5 – 17,4; 1,09 – 1,31. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220 195 110; 1-5 1-4 1-5; 2-3 2-3 1-2, 3-5; ІІ; 6-7; 11,88 – 13,13; 10,17 – 12,43. 7-8; 1,33 – 1,68; 1,17 – 1,65. 8-9; 1,33 – 1,68; 1,17 – 1,65.. Трансформатор броньований ПОБС-2А; Колійний однофазний броньовий сухий виконання 2У використовується для живлення рейкових кіл і приладів СЦБ Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 50; 220 110; 1,5 3,0; 300; 17,58 – 19,43; 210; 15,84 – 19,36; 16,15 – 17,85. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220; 1-4; 2-3; ІІ; 1-2; 4,39 – 4,85; 3,96 – 4,84. 2-3; 7,69 – 8,49; 6,93 – 8,47. 3-4; 3,84 – 4,25; 3,47 – 4,24. 110; 1-2, 3-4; ІІІ; 1-2; 1,1 – 1,22; 0,99 – 1,21. 3-4; 0,55 – 0,61; 0,49 – 0,61.. Трансформатор броньований СОБС-2А; Сигнальний однофазний броньовий сухий виконання 2У використовуються для живлення ламп світлофорів в електричних колах змінного струму частотою 50 Гц Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 50; 220 110; 0,7 1,4; 135; 38,57 – 42,63; 40; 34,2 – 41,8; 2,66 – 4,05. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220; 1-4; 2-3; ІІ; 1-2; 14,09 – 15,57; 12,51 – 15,29. ІІІ; 1-2; 14,09 – 15,57; 12,51 – 15,29. ІV; 1-2; 4,09 – 4,52; 3,6 – 4,4. 2-3; 2,19 – 2,42; 1,94 – 2,37. 110; 1-2, 3-4; V; 1-2; 2,19 – 2,42; 1,94 – 2,37. 2-3; 0,97 – 1,07; 0,86 – 1,05. 3-4; 0,97 – 1,07; 0,86 – 1,05.. Трансформатор броньований ПОБС-3А; Колійний однофазний броньовий сухий виконання 3У використовується для живлення рейкових кіл і приладів СЦБ Частота, Гц; Номінальна напруга первинної обмотки, В; Струм первинної обмотки, А, не більше; Потужність, В.А; Номінальна напруга вторинних обмоток на холостому ходу, В; Струм холостого ходу, мА, при первинній напрузі 220 В, не більше; Номінальна напруга вторинних обмоток під навантаженням, В; Номінальний струм вторинних обмоток, А. 50; 220 110; 1,5 3,0; 300; 243,7 – 269,9; 210; 223,2 – 272,8; 1,15 – 1,27. Номінальна напруга секцій вторинних обмоток трансформаторів повинна відповідати Первинна обмотка; Вторинна обмотка. Номінальна напруга, В; Номер клем підключення напруги; Перемичка; Номер обмотки; Номер клем зняття вихідної напруги; Вихідна номінальна напруга. На холостому ходу, В; При навантаженні, В. 220; 1-4; 2-3; ІІ; 1-2; 5,42 – 5,99; 4,95 – 6,05. 2-3; 16,245 – 18,48; 14,85 – 18,15. 3-4; 10,83 – 11,97; 9,9 – 12,1. 110; 1-2, 3-4; ІІІ; 1-2; 70,39 – 77,81; 64,35 – 79,2. 3-4; 140,79 – 155,61; 128,7 – 157,3.. Гарантийний строк експлуатації – не менше 36 місяців з дня вводу в експлуатацію. Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців від дня відвантаження споживачу. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 120 826,55грн. без ПДВ. 144 991,86 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та вартісних показників останньої закупівлі по АТ «Укрзалізниця» |