ДК 021-2015 – 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (Халат білий, халат  робочий бавовняний темний з логотипом)

UA-2023-10-27-002553-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики: Халат робочий бавовняний темний з логотипом – 136 шт. Складова частина виробу: халат робочий чоловічий (жіночий) темно-синього кольору RAL 5022. - Силует прямий з центральною застібкою на ґудзиках та відкладним коміром, - Дві нижні накладні кишені та одна верхня кишеня з лівої сторони. - Рукава втачні з манжетами, що застібаються на ґудзиках. - Спинка зі швом посередині та хлястиком по лінії талії. - на верхній кишені з лівої сторони розташований логотип «УЗ» нанесений трафаретним методом водостійкою фарбою перлинно-білого кольору RAL 1013. Тканина з якої повиненен бути виготовлений халат: - тканина – бавовна 100% („Діагональ”), - щільність тканини - не менше 240 г/м2; Більш детальні вимоги до тканини: Зміна лінійних розмірів після прання, згідно з ДСТУ ISO 6330-2001 основа/уток, %, не більше 2,5% / 1,5%. Стійкість забарвлення тканини до прання згідно з ДСТУ ISO 105-С06:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до дії світла згідно з ДСТУ ISO 105-В02:2009, бал, не менше – 4.Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-Х12:2009, бал, не менше -4.Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-Х12:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до поту згідно з ДСТУ ISO 105-E04:2009, бал, не менше – 4. Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше - 4. Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше – 5. Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів, не менше- 30 000. Повітропроникність згідно з ДСТУ ISO 9237:2003, дм3/м2 *с, не менше- 25. |  | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN ISO 13688:2016 або НД виробника не гірше зазначеного ДСТУ. |  |  |
| Очікувана вартість: 45 973,44 грн. з ПДВ; 38 311,20 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |  |