ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до колійної техніки)

UA-2024-02-05-012536-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Вимикач ВП-15 П/Д; Галузь застосування - рухомий склад залізниць. Марка - ВПК 2112 Габаритні розміри, мм, не більше 170х40х40. Вага, кг, не більше 0,59. Номінальна напруга: змінна - 660 В, постійна – 440 В. Номінальний струм – 10 А. Натиск прямого спрацювання -30 Н.. Вентиль електропневматичний ВВ32, 24V; Галузь застосування – колійна техніка (ДГКУ, МПТ). Номінальна напруга - 24В. Номінальна потужність - 12Вт Номінальний тиск стисненого повітря 0,63 МПа Матеріал корпусу – чавун. Маса, кг – не більше 1,2. Редуктор черв`ячний крановий; Редуктор черв`ячний крановий ДГК.06.16.100; 1089-193-00 А. Застосування – дрезина ДГКу, мотовоз МПТ-4. Редуктор черв'ячний крановий (повороту стріли) призначений для перетворення моменту, що крутить, засобом зниження кутової швидкості двигуна за допомогою зубчасто-гвинтової черв'ячної передачі. Маса редуктора не більш, 390 кг.. Реле регулятора РРТ-32; Номінальна напруга, В - 24 Регулюєма напруга з підключеними акумуляторними батареями, В – 27-29 Номінальний струм в цепі виводу «Ш», А – 4 струм обмеження навантаження генератора, А – 37-54 Маса регулятора, кг, не більш – 9. Вимикач батарей ВБ 404; Номінальна напруга при постійному струмі, В – 27 Максимальна сила струму, А – 1000 Маса кг, не більш – 1,5. | Згідно інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 за № 072-Ц. Згідно Настанови з ремонту вантажних дрезин ДГКу затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.08.2008 за № 373-Ц. |
| Очікувана вартість 5 119 611,00 грн. без ПДВ; 6 143 533,20 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |