ДК  021-2015 – 42130000-9– «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої»

(Запірна арматура в асортименті)

UA-2024-01-23-013068-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні, якісні характеристики Лот 1 Засувка 30ч6бр Ду100мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²) - 1,0 Температура робочого середовища tºС - до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м) – 255 Шпиндель - Сталь вуглецева 45 Ущільнення - Мідний сплав Кількість отворів – 8 Маса, кг – не більше 41 Робоче середовище- чиста і технічна вода, насичена пара;Корпус, кришка, втулка різьбова, фланець сальника, маховик, клин знімний, диски - сірий чавун Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Габаритні розміри, (ДхШхВ) 230х215х528 мм, Діаметр D=160, D1=125, d-n=19-4 Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. Засувка 30ч6бр Ду50мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²) - 1,0 Температура робочого середовища tºС - до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м) – 75 Шпиндель - Сталь вуглецева 45 Ущільнення - Мідний сплав Кількість отворів – 4 Маса – не більше 20 кг Робоче середовище- чиста і технічна вода, насичена пара;Корпус, кришка, втулка різьбова, фланець сальника, маховик, клин знімний, диски - сірий чавун Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Габаритні розміри (ДхШхВ) 180х160х341 мм,: Діаметр D=160, D1=125, d-n=19-4 Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. Засувка 30ч6бр Ду80мм; Номінальний (умовний) тиск PN (Pу) МПа (кгс / см²) - 1,0 Температура робочого середовища tºС - до 225 ºС Максимальний обертальний момент, Нм(кгс/м) – 75 Шпиндель - Сталь вуглецева 45 Ущільнення - Мідний сплав Кількість отворів – 8 Маса, кг – не більше 28 Робоче середовище- чиста і технічна вода, насичена пара;Корпус, кришка, втулка різьбова, фланець сальника, маховик, клин знімний, диски - сірий чавун Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Габаритні розміри, (ДхШхВ) 210х195х461мм,: діаметр D=160, D1=125, d-n=19-4 Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. Лот 2 Вентиль 15кч19п Ду32мм; Номінальний діаметр – 32 Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Приєднання: фланцеве Матеріал: чавун Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років від дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Вентиль 15кч19п Ду40мм; Номінальний діаметр – 40 мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Матеріал: чавун Корпус: ковкий чавун Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем.. Вентиль 15кч19п Ду50мм; Робоче середовище - вода, пара за температури +225С Герметичність затвора – клас «D» Тиск умовний PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16) Приєднання до трубопроводу - фланцеве Матеріал корпусу – ковкий чавун Привід – ручний Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем.. Вентиль 15кч19п Ду80мм; Номінальний діаметр –80 мм Приєднання: фланцеве Корпус: ковкий чавун Номінальний тиск : 1,6 МПа Робоче середовище: вода, пар Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років від дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Вентиль 15кч18р Ду32мм; Матеріал корпусу: кольорові сплави Робоче середовище: пара насичена Діаметр: 32 Тиск: 16 (1,6 МПа) Тип з’єднання: муфтове Температура робочого середовища (С°): до +200 Температура навколишнього середовища (С°): від -40 до +40 Тип з’єднання: муфтове Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Лот 3 Фланець Ду50мм Ру10кгс/см2 з впадиною або еквівалент; Фланець призначений для з’єднання труб при монтажі циркуляційного насоса системи водяного опалення пасажирських вагонів. Внутрішній діаметр отвору під трубу, 57 мм; Товщина – 15 мм; Умовний тиск в межах 0,1-2,5 МПа; Температура середовища від мінус 70до плюс 300˚С Умовний прохід, мм; Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). 50; dН, мм; dв,мм; b,мм; Маса, кг. З впадиною. 57; 59; 15; 1,67. Гарантійний термін зберігання не менше 2 років від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років від дати введення в експлуатацію.. Фланець Ду80мм Ру10 з впадиною або еквівалент; Фланець призначений для з’єднання труб при монтажі циркуляційного насоса системи водяного опалення пасажирських вагонів. Внутрішній діаметр отвору під трубу, 89 мм; Товщина – 91 мм; Умовний тиск в межах 0,1-2,5 МПа; Температура середовища від мінус 70до плюс 300˚С Умовний прохід, мм; Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). 80; dН, мм; dв,мм; b,мм; Маса, кг. З впадиною. 89; 91; 17; 3,08.. Лот 4; Гарантійний термін зберігання не менше 2 років від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років від дати введення в експлуатацію.. Кран кульовий Ду15мм; Галузь застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 150 °С; Матеріал корпусу – латунь Номінальний діаметр (Ду) — 15 мм; Діаметр проходу — 15 мм; Діаметр в дюймах — 1/2"; Робочій тиск 4 МПа. Максимальний тиск16 МПа Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Кран кульовий Ду25мм; Умовний прохід Ду (Dn) – 25 Номінальний тиск Ру (PN) – 16 Діапазон робочих температур - Від -4 до +150° C Тип приводу – ручний Матеріал корпусу – латунь Вага, кг - не більше ніж 0,38 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Різьба – внутрішньо-зовнішня Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію... Кран кульовий Ду32мм; Умовний прохід Ду (Dn) – 32 Номінальний тиск Ру (PN) – 16 Діапазон робочих температур - Від -4 до +150° C Тип приводу – ручний Матеріал корпусу – латунь Вага, кг - не більше ніж 0,67 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію.. Кран кульовий Ду40мм; Умовний прохід Ду (Dn) – 40 Номінальний тиск Ру (PN) – 16 Діапазон робочих температур - Від -4 до +150° C Тип приводу – ручний Матеріал корпусу – латунь Вага, кг - не більше ніж 1,14 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Різьба – внутрішньо-зовнішня Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Кран кульовий Ду20 “бабочка” або еквівалент; Тип приєднання: фланцевий Умовний прохід Ду (Dn): 20 Будівельна довжина, мм: 63 Номінальний тиск Ру (PN): 16 Максимальна температура: + 150 ° C Тип приводу: ручний Матеріал корпусу: латунь Вага, кг: не більше 0,235 Середовище застосування: холодне і гаряче водопостачання, опалення, стиснене повітря Галузь застосування – водовідведення та водопостачання Гарантійний строк зберігання – не менше 1 року з дня отримання продукціх кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію Гарантийний термін експлуатації – не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Кран 3-х ходовий без фланцю М20х1,5 G1/2 2,5МПа або еквівалент; Різьблення на виході внутр.: G1/2 Різьблення на вході: М20х1,5 Максимальний тиск, МПа: 2,5 Гарантійні зобов’язання відповідно до нормативного документу виробника.. Умови зберігання: відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, марковання: відповідно до нормативного документу виробника | З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Згідно з ДСТУ ISO 7121:2010, ДСТУ ГОСТ 5762:2004 та НД виробника. |
| Очікувана вартість 675 916,15 грн. без ПДВ 811 099,38грн. з урахуванням ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |