ДК 021-2015 – 18130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (футболка бавовняна з логотипом)

UA-2024-01-22-014507-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Футболка бавовняна з логотипом (9 200 шт) повинна відповідати ДСТУ ГОСТ 25296:2005, ДСТУ ГОСТ 31408:2014. Складова частина виробу: футболка чоловіча. Темно-синього кольору RAL 5022. Прямий класичний крій, з округлим вирізом горловини, короткий рукав. - складається з однієї деталі переду, однієї деталі спинки, двох рукавів, обшивки горловини та бейки горловини шириною (1,5+0,2) см від шва вшивання в горловину. - плечові шви футболки зміщені на деталь переду на (3+0,3) см на рівні горловини та на (4+0,3) на рівні пройми. - рукав вшивний короткий. - низ виробу та рукава оброблено швом «впідгин». - плечовий шов, шов вшивання рукава та шов обшивання горловини посилені подвійними оздоблювальними строчками. - на лівій частині пілочки розташований логотип «УЗ» нанесений трафаретним методом водостійкою фарбою перлинно-білого кольору RAL 1013. Тканина з якої повиненна бути виготовлена футболка: - бавовна 95% (+/- 2%), решта – поліестер (ПЕ) - щільність тканини 210±5 г/м². група стійкості до стирання, не менше 70 обертів +/- 7, зміна лінійних розмірів після мокрої обробки не більше -5%, стійкість пофарбування – міцне. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ ГОСТ 25296:2005, ДСТУ ГОСТ 31408:2014 або НД виробника не гірше зазначених ДСТУ |  |
| Очікувана вартість: 993 600,00 грн. з ПДВ; 828 000,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі. |