ДК 021-2015 –44410000-7  «Вироби для ванної кімнати та кухні»

UA-2024-01-19-012626-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Умивальник з постаментом (керамічний) або еквівалент Креслення: Згідно технічних умов підприємства-виробника. Технічні вимоги: Згідно технічних умов підприємства – виробника. Виріб повинен бути функціонально придатним. Глазурь на виробі повинна бути термічно та хімічно стійкою. Виріб повинен бути вкритий білою або кольоровою глазурью або декорований різними методами. Вмивальник повинен витримувати навантаження не менше 1.5 кН (150кгс). Умивальник (або еквівалент) Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ EN 14688:2019 ### Матеріал: кераміка ### Розмір: 50см ### Форма: прямокутний ### Особливості: з отвором для змішувача та відливу Унітаз Компакт білий (або еквівалент) Технічні вимоги: відповідно до ДСТУ EN 14688:2019 ### Висота: 78см ### Ширина: 36см ### Глибина: 63см ### Матеріал: сантехнічна кераміка ### Колір: білий ### Укомплектований зливним бачком. ### О'бєм зливу: 3/6 л Умивальник- тюльпан фаянсовий, білий, 2 величини, 1 гатунку* Галузь застосування – санітарно – побутове облаштування будинків та споруд Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатування повинен становити не менше 12 місяців від дати введення в експлуатацію. Модель; 20х16 ширина, 50 см глибина, 40 см висота. Колір; білий. Вид; умивальники до стіни. Розташування змішувача; по центру. Кількість отворів для змішувача; один. Матеріал; сантехнічна кераміка. ДСТУ; EN 14688:2019. Змішувач для умивальника Технічні вимоги: Змішувач для умивальника або еквівалент. висота виливу: 70 мм довжина підводки: 375 мм керування: одноважільний довжина виливу: 100 мм висота змішувача: 145 мм Матеріал: латунь марки Л68 Змішувач настінний або еквівалент Технічні вимоги: Змішувач настінний або еквівалент. Галузь застосування: санітарно-технічні потреби Матеріал: латунь марки Л68 Змішувач для мийки типу джойстик або еквівалент Технічні вимоги Одноважільний змішувач для мийки типу джойстик це основний тип змішувача для ванної кімнати, управління виконується одним важелем (джойстиком). НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ; ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ. колір; хром. матеріал; латунь, бронза. поверхня; глянцева. важіль; закруглений. монтаж; 1 отвір. тип монтажу; на раковину/мийку. вид монтажу; зовнішній. висота змішувача; низький. вентиль; змішувач. тип пристрою; кульовий. корпус; поворотний. комплектація; шланги для підведення води. підведення води; 10 мм. установка ручки змішувача; зверху. Змішувач для душу(або еквівалент) Змішувач призначений для настінного монтажу на два отвори Технічні вимоги: Вид монтажу – настінний; Колір – хром; Спосіб монтажу – на 2 отвори; Матеріал – латунь. Кабіна душова 90х90см в комплекті: піддон, сифон,шланг, установчий елемент Технічні характеристики: - Огорожа - двухстінне - Конструкція дверей - розсувні - Профіль: алюміній - Покриття профілю: сатин - Стальний піддон 40см - Ширина 1-ї сторони: 90 см - Ширина 2-ї сторони: 90 см - Висота разом з піддоном: 194 – 210 см - Висота піддону: 40 см - Глибина піддону 28см - Скло: матове Satin 4 – 8 мм - Система кріплення скла – у профілі - Матеріал кріплення – алюміній - Матеріал фурнітури – алюміній Сифон до умивальника або еквівалент Технічні вимоги : Вид гідрозатвору: Мокрий (без мембрани) Вид зливу-переливу: Механічний (ручний) Діаметр патрубка в каналізацію, мм 40/50 Діаметр підключення, мм 50 Комплектація: сифон, випуск, гнучка труба Перелив: немає Тип сифона: колбовий (пляшковий) Матеріал: пластик Підвід гнучкий 50 см Технічні характеристики : Вага нетто, кг 0,091 Вид підключення Різьба Довжина шланга, см 50 Максимальна робоча температура, °C 95 Матеріал: Латунь, гума, нейлон Довжина підводки становить 0,5 метра, з обох кінців розташовані латунні гайки з внутрішньою різьбою. Шланг виготовлений з гуми, обплетення — нейлонове. Шланг гайка-гайка Технічні характеристики : Вага нетто, кг 0,091 Вид підключення Різьба Довжина шланга, см 50 Максимальна робоча температура, °C 95 Матеріал: Латунь, гума, нейлон Довжина підводки становить 0,5 метра, з обох кінців розташовані латунні гайки з внутрішньою різьбою. Шланг виготовлений з гуми, обплетення — нейлонове. Шланг до зливних бачків унітаза L=50 см Технічні вимоги: Тип Шланг до зливних бачків унітаза для води або еквівалент Призначення шланга: для бойлера, для компакта Тип підключення: внутр.-внутр. Вид шланга: гума/плетіння з неіржавіючої сталі Розмір різьблення: 1/2" х 1/2" Довжина шланга: 50 см Робочий тиск: 10 бар | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2024 рік |
| Очікувана вартість: 621 385,66 грн з ПДВ, 517 821,38 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |