ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до автогальмівного обладнання)

UA-2024-04-18-006196-a

| Вимоги оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Штуцер №4370; Галузь застосування – штуцер № 4370 призначений для з'єднання підвідних труб з камерою ум. № 295 повітророзподільника вантажного вагона. Приєднувальні розміри – G ¾-B Умовний прохід труб, що приєднуються, (Dy) - 20 Зовнішній діаметр труб, що приєднуються, (мм) 27±0,3 Маса, кг, не більше -1,1. Ніпель №4371; Ніпель №4371 використовується для з'єднання труб з роз'єднувальним краном, запасним резервуаром, гальмівним циліндром, авторежимом внтажного вагону. Приєднувальні розміри – G ¾-B Умовний прохід труб, що приєднуються, (Dy) - 20 Зовнішній діаметр труб, що приєднуються, (мм) 27±0,3 Момент затягування накидних гайок, (Н·м) 150±15 Маса, кг, не більше - 0,9 Максимальний робочий тиск, (Мпа) 1±0,02 Діапазон робочих температур, (ºС) -60…+60 Максимальна температура, (ºС) +120, не більш 4-х годин.. | Згідно з нормативним документом ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 25.01.2005 № 022-ЦЗ |
| Очікувана вартість 1 703 780,50 грн без ПДВ; 2 044 536,60 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |