Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

# Код ДК 021-2015- 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

# код ДК 021:2015‒50531400-0 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування

# підіймальних кранів»

# Послуги з поточного ремонту крана мостового в/п 10 т.

# Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2024-05-02-007873-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №_23974562_

| Вимоги документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Кран мостовий в/п 10 т, зав. №490, інв.№2580410000444, 1967 року виготовлення ‒ 1 одиниця. Одна послуга з поточного ремонту яка включає в себе: - Ремонт редуктора переміщення крана РМ 350 ‒ 2 шт.: - заміна підшипника ‒ 12 шт.; - заміна шестерен ‒ 6 шт.; - наплавка, проточка посадочних місць під підшипник ‒ 6 шт.; - наплавка, проточка вихідного валу ‒ 2 шт.; - Ремонт редуктора механізму підйому крана РМ 500 ‒ 2 шт.: - заміна підшипника ‒ 6 шт.; - заміна шестерен ‒ 3 шт.; - наплавка, проточка посадочних місць під підшипник ‒ 6 шт.; - наплавка, проточка вихідного валу ‒ 2 шт.; - Заміна проміжних валів ‒ 4шт; - Заміна зубчатих муфт ‒ 6 шт.; - Заміна вала переміщення вантажного візка ‒ 2 шт; - Заміна гальм ( з гідроштовхачами) та гальмівних шківів : - переміщення крану ТТ 160 ‒ 2 шт. (ø 160 ‒ 2 шт.); - переміщення вантажного візка ТТ 160 ‒ 1 шт. (ø 160 ‒ 1 шт.); - підйому вантажу ТКТГ200 ‒ 1 шт. (ø 200 ‒ 1 шт.); - Ремонт механізму подачі електроживлення на контувач напіввагонів ( заміна підшипника ‒ 2 шт.) ‒ 1 шт.; - Заміна електропроводки керування краном – 1 компл.; - Заміна токосьемов тролей крану ‒ 3 шт; - Заміна токосьемов струн крана ‒ 12 шт.; - Заміна кінцевих вимикачів: - підйому вантажу КУ503 ‒ 1 шт.; - переміщення крану КУ501‒ 2 шт.; - переміщення вантажного візка КУ501 ‒ 1 шт.; - блокування люка ВК 411 ‒ 1 шт.; - Ремонт рубільника управління крану (заміна автомату вимкнення) ‒ 1шт.; - Заміна контактору КТ 6032 (очищення контактів) ‒ 1 шт.; - Заміна пускачів ‒ 2 шт. Якісні характеристики: # Якість наданих послуг з поточного ремонту крана мостового в/п 10 т повинна відповідати вимогам, які вказані у «Керівництві з експлуатації» передбачених заводом-виробником. # Усі запчастини, що використовуються при наданні послуг з поточного ремонту крана мостового в/п 10 т, повинні бути новими та оригінальними (виготовленими не раніше 2023 року), а еквівалентні запчастини запропоновані Виконавцем повинні відповідати всім характеристикам оригінальних. Виконавець забезпечує відповідність якості запасних частин та матеріалів, що ним використовуються при виконанні поточного ремонту крана мостового в/п 10 т, вимогам державних стандартів, технічних умов, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики та якість. Послуги повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.8018 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 №62 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 р. за № 244/31696. Якість наданих послуг з поточного ремонту крана мостового в/п 10 т підтверджується випробуванням під навантаженням з дотриманням технічних характеристик, передбачених заводом виробником обладнання у присутності представників Сторін. Якість наданих послуг з поточного ремонту крана мостового в/п 10 т підтверджується випробуванням під навантаженням з дотриманням технічних характеристик, передбачених заводом виробником обладнання у присутності представників Сторін та засвідчується Актом приймання-передачі наданих послуг з ремонту обладнання. Технічні та експлуатаційні характеристики крана після проведення ремонту повинні відповідати паспортним даним. Гарантійний термін безвідмовної роботи обладнання - 12 місяців з моменту введення в експлуатацію обладнання. Місце надання послуг: – на території Замовника за адресою: ‒ структурний підрозділ «Вагонне депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», м. Кривий Ріг. | На балансі стуктурного підрозділу «Вагонне депо Мудрьона»знаходиться кран мостовий в/п 10т, зав. №490, інв.№2580410000444, 1967 року виготовлення, який безпосередньо задіяний у технологічному процесі ремонту напіввагонів і розташований в вагоноскладальній дільниці. Останній поточний ремонт крану № 490 проводився у 2014 році. Ремонти виконувалися частково в межах виділених коштів. Капітальні ремонти крану не проводилися. Нормативний термін експлуатації закінчився у 2006 році. Основні вузли та деталі, яким ремонт не проводився мають граничні зноси на які постійно вказують працівники ДЕТЦ при проведенні технічних діагностувань. Останнє технічне діагностування було проведено у 2022 році, при якому працівники ДЕТЦ попередили керівництво вагонного депо Мудрьона, що наступне діагностування кран не пройде якщо крану не буде проведений ремонт. Після проведення поточного ремонту ми можемо значно подовжити термін експлуатації крану, скоротити терміни простоїв на непланові ремонти, але основним фактором є безпека праці працівників, які працюють на даному механізмі, який є об’єктом підвищеної небезпеки. СП «Вагонне депо Мудрьона» спеціалізовано на ремонті напіввагонів. У вагонному депо вагоноскладальна дільниця є спеціалізованою дільницею, у якій прийнятий поточно – конвеєрний метод ремонту напіввагонів. На ремонтній позиції вагоноскладальної дільниці виконується встановлення кантувачів кузова вагона (привідного та відомого) і за допомогою 2-х мостових кранів Q=10т, які задіяні в технологічній операції, проводиться підняття кузова вагона з візків, перевертання кузова на 1800 і опускання кузова вагона у технологічну яму. Після перевертання кузова вагону проводиться подача візків у ремонт до візкового відділення. Також за допомогою мостового крану виконується зняття та постановка автозчепів, поглинальних апаратів, заміна кришок люків, заміна п'ятників та деталей гальмівного обладнання на вагоні. Враховуючи вищевказані переваги, які в першу чергу дозволять підвищити обсяги та якість ремонту, вагонне депо Мудрьона матиме перспективи стосовно збільшення прибутку. Висока якість виконуваних робіт, відсутність простоїв вагонів у ремонті підвищить привабливість вагоноремонтного підприємства для замовників. Кошти передбачені проектом пооб’єктного плану «Ремонт основних засобів» на 2024 рік по служби вагонного господарства регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 360 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 р. № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |

Заступник начальника

служби вагонного господарства                                         Віталій ТЕСЛЕНКО

ВЧДРГ‒8 ‒

Вик, Козакова Світлана, 3-11-01