Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

# Код ДК 021-2015- 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

# код ДК 021:2015‒50531400-0 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування

# підіймальних кранів»

# Послуги з поточного ремонту кран-балок в/п 3т.

# Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2024-05-02-000732-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 23967358_

| Вимоги документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: 1. Кран-балка в/п 3т, обліковий № Д156, інв. № 2580410000408, 1989 року виготовлення ‒ 1 одиниця. Одна послуга з поточного ремонту яка включає в себе: - Ремонт коліс переміщення кран-балки (наплавлення, проточка до геометричних розмірів) ‒ 4 шт.; - Ремонт коліс переміщення тельфера (наплавлення, проточка до геометричних розмірів) ‒ 4 шт.; - Ремонт редуктора переміщення тельфера (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 2 шт.); - Ремонт редуктора переміщення кран-балки (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 6 шт.; наплавлення, проточка посадочних місць під полумуфти ‒ 1 шт.); - Ремонт редуктора підйому вантажа (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 4 шт.; заміна муфти ‒ 1 шт.); - Ревізія гакової підвіски (заміна підшипників блока ‒ 2 шт.; заміна упорного підшипника гака ‒ 1 шт.); - Заміна каната ø 13,5мм ‒ 28 м; - Заміна струмозйомів ‒3 шт.; - Заміна електромагнітного гальма (заміна колодок ‒ 1 компл.); - Заміна пульта управління кран-балкою ‒ 1 шт.; - Заміна кабеля управління кран-балкою КГ 7х1,5 ‒ 8м; - Ремонт пускачів (перемотування котушки ‒ 2 шт.); - Заміна автомату вимкнення ‒ 1 шт. 2. Кран-балка в/п 3т, обліковий № Д157, інв. № 2580410000411, 1973 року виготовлення ‒ 1 одиниця,. Одна послуга з поточного ремонту яка включає в себе: - Ремонт коліс переміщення кран-балки (наплавлення, проточка до геометричних розмірів) ‒ 4 шт.; - Ремонт коліс переміщення тельфера (наплавлення, проточка до геометричних розмірів) ‒ 4 шт.; - Ремонт редуктора переміщення тельфера (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 2 шт.); - Ремонт редуктора переміщення кран-балки (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 6 шт.; наплавлення, проточка посадочних місць під полумуфти ‒ 1 шт.); - Ремонт редуктора підйому вантажа (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 4 шт.; заміна муфти ‒ 1 шт.); - Ревізія гакової підвіски (заміна підшипників блока ‒ 2 шт.; заміна упорного підшипника гака ‒ 1 шт.); - Заміна каната ø 13,5мм ‒ 28 м; - Заміна струмозйомів ‒ 3 шт.; - Заміна електромагнітного гальма (заміна колодок) ‒ 1 компл.; - Заміна пульта управління кран-балкою ‒ 1 шт.; - Заміна кабеля управління кран-балкою КГ 7х1,5 ‒ 8м; - Ремонт пускачів (перемотування котушки ‒ 2 шт.); - Заміна автомату вимкнення ‒ 1 шт. 3. Кран-балка в/п 3т, обліковий № Д158, інв. № 2580410000418, 1970 року виготовлення ‒ 1 одиниця, Одна послуга з поточного ремонту яка включає в себе: - Ремонт коліс переміщення кран-балки (наплавлення, проточка до геометричних розмірів)‒ 4 шт.; - Ремонт коліс переміщення тельфера (наплавлення, проточка до геометричних розмірів) ‒ 4 шт.; - Ремонт редуктора переміщення тельфера (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 2 шт.); - Ремонт редуктора переміщення кран-балки (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 6 шт.; наплавлення, проточка посадочних місць під полумуфти ‒ 1 шт.); - Ремонт редуктора підйому вантажа (наплавлення, проточка вихідного валу ‒ 1 шт.; заміна підшипників ‒ 4 шт.; заміна муфти ‒ 1 шт.); - Ревізія гакової підвіски (заміна підшипників блока ‒ 2 шт.; заміна упорного підшипника гака ‒ 1 шт.); - Заміна каната ø 13,5мм ‒ 16 м; - Заміна струни кріплення кабелю електроживлення кран-балки ‒ 60 м ; - Заміна кілець кріплення кабелю електроживлення кран-балки ‒ 30 шт; - Заміна електромагнітного гальма (заміна колодок ‒ 1 компл.); - Заміна пульта управління кран-балкою ‒1 шт; - Заміна кабеля управління кран-балкою КГ 7х1,5 ‒ 8 м; - Заміна кабеля електроживлення кран-балки КГ 3х 6 +1х4 – 80 м; - Ремонт пускачів (перемотування котушки ‒ 2 шт.); - Заміна автомату вимкнення ‒ 1 шт. Якісні характеристики: # Якість наданих послуг з поточного ремонту кран-балок в/п 3т повинна відповідати вимогам, які вказані у «Керівництві з експлуатації» передбачених заводом-виробником. # Усі запчастини, що використовуються при наданні послуг з поточного ремонту кран-балок в/п 3т, повинні бути новими та оригінальними (виготовленими не раніше 2023 року), а еквівалентні запчастини запропоновані Виконавцем повинні відповідати всім характеристикам оригінальних. Виконавець повинен надати під час надання послуг копії документів на запасні частини, а саме копії паспортів, сертифікатів, технічних умов або інше. Виконавець забезпечує відповідність якості запасних частин та матеріалів, що ним використовуються при виконанні поточного ремонту кран-балок в/п 3т, вимогам державних стандартів, технічних умов, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики та якість. Послуги повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.8018 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02. 2018 р. за № 244/31696. Якість наданих послуг з поточного ремонту кран-балок в/п 3т підтверджується випробуванням під навантаженням з дотриманням технічних характеристик, передбачених заводом виробником обладнання у присутності представників Сторін та засвідчується Актом приймання-передачі наданих послуг з ремонту обладнання.. Технічні та експлуатаційні характеристики кран-балок після проведення ремонту повинні відповідати паспортним даним. Гарантійний термін безвідмовної роботи обладнання - 12 місяців з моменту введення в експлуатацію обладнання. Місце надання послуг: – на території Замовника за адресою: ‒ структурний підрозділ «Вагонне депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», м. Кривий Ріг. | На балансі структурного підрозділу«Вагонне депо Мудрьона» знаходяться кран-балки в/п 3 т, а саме: - кран-балка в/п 3т, обліковий № Д156, інв.№ 2580410000408, 1989 року виготовлення (колісно-роликова дільниця); - кран-балка в/п 3т, обліковий № Д157, інв. № 2580410000411, 1973 року виготовлення (колісно-роликова дільниця); - кран-балка в/п 3т, обліковий № Д158, інв. № 2580410000418, 1970 року виготовлення (колісно-роликова дільниця). Кран-балки відпрацювали 3/4 нормативного терміну корисного використання який становить 12 років. За весь період експлуатації кран-балкам ремонти не виконувались. Кран-балки задіяні в технологічному процесі деповського ремонту для переміщення колісних пар та їх комплектуючих по дільниці для проведення з ними різних операцій, які стосуються ремонту. Дані операції є невід’ємною частиною ремонту колісних пар, невиконання яких веде до порушень нормативних документів з безпеки руху і зупинкою роботи дільниці з ремонту колісних пар. Враховуючи вищевказане в першу чергу ремонт кран-балок дозволить підвищити обсяги та якість ремонту, вагонне депо Мудрьона матиме перспективи стосовно збільшення прибутку. Висока якість виконуваних робіт, відсутність простоїв вагонів у ремонті підвищить привабливість вагоноремонтного підприємства для замовників. Кошти передбачені проектом пооб’єктного плану «Ремонт основних засобів» на 2024 рік по служби вагонного господарства регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». |
| Очікувана вартість 720 000,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 р. № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |

Заступник начальника

служби вагонного господарства                                         Віталій ТЕСЛЕНКО

ВЧДРГ‒8 ‒

Вик,  Козакова Світлана, 3-11-01