Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

# Код ДК 021-2015- 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

# Послуги з поточного ремонту колесо-токарного верстата КЗТС.

# Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2024-04-30-007609-a_, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 23950765_

| Вимоги документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Колесо-токарний верстат КЗТС, модел. 1836М.10, зав. №259, інв. № 2580405020275, 1998 року виготовлення ‒ 1 одиниця. Одна послуга з поточного ремонту, яка включає в себе: - Ревізія гідравлічного циліндру гідропідйомника та його центровка (заміна резино-технічних виробів ‒ 1 компл.; заміна манжет ‒ 1 компл.; шліфування внутрішньої поверхні гідравлічного циліндру); - Ревізія гідророзподільника маслостанції КД-3 (заміна резино-технічних виробів ‒ 1 компл. ); - Заміна гребінок затискних ‒ 6 шт.; - Заміна різцетримачів ‒ 2 шт.; - Заміна копірів ‒ 1 комп.; - Заміна кнопок пульта керування ‒ 1 комп.; - Центрування електродвигуна головного приводу ‒ 1 шт.; - Ремонт основної витяжної вентиляції верстату (заміна витяжних труб ‒ 1 компл.; заміна дефлектора ‒ 2 шт; заміна колін ‒ 1 компл.; перемотка статору електродвигуна ‒ 1 шт.; центрування електродвигуна ‒ 1 шт.); - Заміна дистанційного перемикача головного вступного автомату – 1 шт.; - Ремонт гідродатчика управління правого супорта (заміна направляючого копіроз’єму) ‒ 1 шт.; - Ревізія механізмів переміщення бабок (заміна біметалевих гайок ‒ 2шт.; калібрування гвинта переміщення ‒ 2 шт.; шліфування посадочних місць під полумуфти ‒ 2 шт.); - Регулювання зазору радіально-упорних підшипників бабок ‒ 2 компл.; - Регулювання подачи оливи по по місцям змащування. Якісні характеристики: Якість наданих послуг з поточного ремонту колесо-токарного верстата КЗТС повинна відповідати вимогам, які вказані у «Керівництві з експлуатації» передбачених заводом-виробником. Усі запчастини, що використовуються при наданні послуг з поточного ремонту колесо-токарного верстата КЗТС, повинні бути новими та оригінальними (виготовленими не раніше 2023 року), а еквівалентні запчастини запропоновані Виконавцем повинні відповідати всім характеристикам оригінальних. Виконавець забезпечує відповідність якості запасних частин та матеріалів, що ним використовуються при виконанні поточного ремонту колесо-токарного верстата КЗТС, вимогам державних стандартів, технічних умов, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики та якість. Якість наданих послуг з поточного ремонту колесо-токарного верстата КЗТС підтверджується випробуванням під навантаженням з дотриманням технічних характеристик, передбачених заводом виробником обладнання у присутності представників Сторін та засвідчується Актом приймання-передачі наданих послуг з ремонту обладнання. Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Гарантійний термін безвідмовної роботи обладнання - 12 місяців з моменту введення в експлуатацію обладнання. Місце надання послуг: – на території Замовника за адресою: ‒ структурний підрозділ «Вагонне депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», м. Кривий Ріг. | На балансі стуктурного підрозділу «Вагонне депо Мудрьона» знаходиться колесо-токарний верстат КЗТС 1836М.10 зав. №259, інв. №2580405020275, 1998 року виготовлення, який був введений в експлуатацію у 1998 році та напрацював більше 40 тис. годин. Останній капітальний ремонт верстата проводився у 2021 році. Нормативний строк служби колісотокарного верстата КЗТС ‒ 15 років (строки корисного використання основних засобів та їх компонентів введені наказом Укрзалізниці № 200 від 03.04.2017 р.). Оскільки він був введений у експлуатацію у 1998 році, нормативний строк його експлуатації закінчився ще у 2013 році. Верстат є морально та технічно застарілим. Для забезпечення безперебійної роботи та з метою підвищення якості виконаних робіт, розширення можливостей та значного підвищення ефективності використання колісотокарний верстат КЗТС потребує поточного ремонту. Це дасть можливість виконати роботи які не увійшли в капітальний ремонт згідно виділених коштів. Поточний ремонт верстата дозволяє підвищити якість виконуваних робіт, а саме знизити шорсткість поверхонь після обробки. На даний момент перевірками регулярно виявляються порушення вимог СТП 04-001:2015 (Колісні пари вантажних вагонів. Правила технічного обслуговування) у п. 11.6.9, що стосується припустимої шорсткості. Для поверхні кочення та гребеня шорсткість має складати Rz 80. Через це колісні пари постійно повертаються у повторний ремонт, це призводить до додаткових витрат на ремонт, підвищення собівартості послуг. Можливості колесо-токарного верстата після поточного ремонту: 1. Точіння по всьому профілю бандажа колісної пари. 2. Точіння окремих ділянок профілю бандажа колісної пари для усунення локальних дефектів. 3. Визначення зносу колеса, оптимізація припуску на обробку. 4. Обточка різних профілів поверхні кочення коліс. 5. Торцювання внутрішніх бокових поверхонь бандажів. Враховуючи вищевказані переваги, які в першу чергу дозволять підвищити обсяги та якість ремонту, вагонне депо Мудрьона матиме перспективи стосовно збільшення прибутку. Висока якість виконуваних робіт, відсутність простоїв вагонів у ремонті підвищить привабливість вагоноремонтного підприємства для замовників. Кошти передбачені проектом пооб’єктного плану «Ремонт основних засобів» на 2024 рік по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Очікувана вартість 480 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 р. № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |

Заступник начальника

служби   вагонного господарства                                         Віталій ТЕСЛЕНКО

ВЧДРГ-8 ‒

Вик, Козакова Світлана, 3-11-01