Інформація щодо процедури закупівлі
Послуги з  ремонту фрез (колесофрезерного верстату КЖ-20ТФ1)  

код ДК 021-2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування  техніки

у кількості 5 комплектів (10 фрез)

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2024-05-13-004806-a, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 24049017 

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики
Фреза для обробки профілів ободів колісних пар на колесо фрезерних верстатів, тип ФР 001, маркування л230 пр230, 2006 року виготовлення; 

Фреза для обробки профілів ободів колісних пар на колесо фрезерних верстатів, тип ФР 001, маркування л57 пр 58, 216 року виготовлення;
Фреза для обробки профілів ободів колісних пар на колесо фрезерних верстатів, тип ФР 001, маркування л21 пр 20, 1974 року виготовлення; 
Фреза для обробки профілів ободів колісних пар на колесо фрезерних верстатів, тип ФР 001, маркування л35 пр 46, 1974 року виготовлення;
Фреза для обробки профілів ободів колісних пар на колесо фрезерних верстатів, тип ФР 001, маркування л220 пр 220, 1976 року виготовлення.


	Щоденно, під час виконання поточних ремонтів та технічних обслуговувань локомотивів, виникає необхідність здійснювати обточування колісних пар без викочування з-під тягового рухомого складу на верстаті КЖ-20  з метою усунення на поверхні кочення бандажів наявний прокат, гострокінцевий накат, повзуни, раковини, вищерблени, доведення товщини гребеня до встановленої норми, вирівнювання діаметрів колісних пар по товщині та ін. Експлуатація рухомого складу із вищевказаними несправностями категоричного забороняється вимогами «Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм» ВНД 32.0.07.001-2001. На сьогоднішній день, у структурних підрозділах виникла необхідність ремонту  п’яти  комплектів фрез типу ФР 001:

-ТЧ-2 : (перший комплект –  ліва фреза № 230, права фреза № 230;  другий комплект – ліва фреза № 57, права фреза № 58) 

-ТЧ-8 (перший комплект –  ліва фреза № 35, права фреза № 46;  другий комплект – ліва фреза № 21, права фреза № 20, третій комплект - ліва фреза № 220, права фреза № 220). 

	Якісні характеристики:

Якість наданих послуг з ремонту фрез колесофрезерного верстату КЖ-20ТФ1 повинна відповідати вимогам, які вказані у «Керівництві з експлуатації верстату колесо фрезерного спеціального КЖ-20ТФ1» передбачених заводом-виробником у відповідності з  «Єдина система експлуатації технологічного обладнання машинобудівельних підприємств», видавництво «Машинобудування», 1967 року. Послуги з ремонту фрез колесофрезерного верстату КЖ-20 надаються Виконавцем з власних нових запчастин та матеріалів, які не були у використанні та відповідають нормативним документам діючим на території України. Відповідальність за якість наданих матеріалів несе Виконавець. 

Виконавець забезпечує відповідність якості запасних частин та матеріалів, що ним використовуються при виконанні ремонту фрез колесофрезерного верстату КЖ-20, вимогам державних стандартів, технічних умов, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики та якість. Вище зазначенні документи надаються Виконавцем Замовнику у процесі надання послуг та засвідчуються у додатках до акту приймання-передачі наданих послуг з ремонту фрез колесофрезерного верстату КЖ-20. 
	«Керівництво з експлуатації колесофрезерного верстату КЖ-20» передбачених заводом-виробником у відповідності з типовим положенням «Єдина система планово-попереджувального ремонту та експлуатації технологічного обладнання машинобудівельних підприємств», видавництво МАШГІЗ, 1962 року,

паспорт колесофрезерного верстату КЖ-20.

	Очікувана вартість -  1 140 000,00 грн з ПДВ (950 000,00 грн без ПДВ).

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 №275


Заступник начальника служби

локомотивного господарства                                  

  Олег РАЗДОБУДЬКО
Начальник технічного відділу

служби локомотивного господарства                                     Надія ДМТРІЄВА
