ДК 021-2015 – 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби,

обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»

(Лот № 1 – труби неметалеві, Лот № 2 – фасонні частини до труб неметалевих)

UA-2024-03-19-003586-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Лот 1: 1.; Труба каналізаційна ПВХ 110х3,2мм. Технічні вимоги: Галузь застосування – труба ПВХ призначена для зовнішньої каналізації безнапірного транспортування стічних вод і використовується для влаштування таких видів каналізацій: -господарсько-побутова; -дощова; -загального призначення; -виробнича. Область застосування труби – для каналізації Перетин труби – кругле Внутрішній діаметр – 110.0 мм Товщина стінки труби – 3.2 мм Довжина – 1000.0 мм Матеріал труби - ПВХ 2.; Труба ПП напірна PN20 d=25 мм. Поліпропіленові труби – сучасне інженерне рішення для монтажу систем водопостачання та опалення. Область застосування; труби для систем опалення, водопостачання. Перетин труби; Круглий. Зовнішній діаметр; 25 мм. Товщина стінки труби; 4,2 мм.. Армована труба; базальт-волокном. Максимальна робоча температура; 95°С. Максимальний робочий тиск; 20 бар. Спосіб з'єднання; пайка. Колір; сірий. Довжина труби; 3,5 мм. Тип труби; Для внутрішніх робіт. Діаметр; 25 мм. Тиск (Pmax); PN 20. Матеріал Поліпропілен; поліпропілен. 3.; Труба ПП напірна PN20 d=32 мм. Технічні вимоги: Галузь застосування – водопровідні мережі Технічні характеристики: Максимальний тиск: 20 бар. Робоча температура: максимальна 600С. Діаметр: Д=32 мм. Матеріал: ПВХ. Тип: жорстка. 4.; Труба поліпропіленова ППР (25атм.) 32 мм. №; Найменування; Труба ППР 20; Труба ППР 25; Труба ППР 32. 1; Матеріал; ППР(поліпропілен); ППР(поліпропілен); ППР(поліпропілен). 2; Діаметр,мм; 20; 25; 32. 3; Товщина стінки,мм; 3,4; 4,2; 5,4. 4; Маса,кг(1 метр); 0,19; 0,27; 0,45. 5; Діапазон робочої температури; Від 0 до +95; Від 0 до +95; Від 0 до +95. 5.; Труба Stabi PN20 PPR D20,0х2,8 мм. Технічні вимоги: труба Stabi PN20 PPR D20,0х2,8 мм повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-144:2007 Технічні характеристики:\ Армована труба Алюмінієм Сфера застосування труби Для систем опалення Спосіб зєднання Пайка Зовнішній діаметр20 мм Внутрішній діаметр14,4 мм Переріз труби Круглий Довжина труби 4 м Товщина стінки труби 2.8 мм 6.; Труба Stabi PN20 PPR D32,0х4,5 мм. Технічні вимоги: труба Stabi PN20 PPR D32,0х4,5 мм повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-144:2007 Технічні характеристики: Армована труба Алюмінієм Сфера застосування труби Для систем опалення Спосіб зєднання Пайка Зовнішній діаметр 32 мм Внутрішній діаметр 23,0 мм Переріз труби Круглий Довжина труби 4 м Товщина стінки труби 4,5 мм 7.; Труба Stabi PN20 PPR D40,0х5,6 мм. Технічні вимоги: Галузь застосування: труба поліпропіленова для гарячого водопостачання та опалення в обплетенні з алюмінію для монтажу всередині приміщення. Номінальний тиск 2 Мпа. Температура носія до +95 ºС. Зовнішній діаметр труби – 40 мм, товщина стінки – 5,6 мм. Поставляється відрізками по 4 метри. Колір труби – сірий, білий або зелений. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. Лот№2 1.; Коліно ПП 45 град. 25х25 мм. Технічні вимоги : Використовується для з’єднання та зміни напрямку поліпропіленових труб Найменування: Коліно ПП 45 град. Діаметр 25х25 мм. Матеріал: Поліпропілен. 2.; Трійник 32х20х32 мм. Технічні вимоги: Галузь застосування: трійник перехідний поліпропіленовий призначен для розводки та переходу труб поліпропіленових холодного і гарячого водопостачання та опалення для монтажу всередині приміщення з одно діаметру до іншого. Трійник перехідний поліпропіленовий. Діаметр – 32х20х32 мм. Колір – сірий, білий або зелений. 3.; Трійник 32х25х32 мм. Технічні вимоги: Галузь застосування – з’єднання водопровідних труб Геометричні розміри: 32х25х32 мм Матеріал – поліпропілен. Діаметр 1 – 32мм. Діаметр 2 – 25мм 4.; Муфта перехідна 32х20. Технічні вимоги: Галузь застосування – з’єднання водопровідних труб Геометричні розміри: 32х20 мм Матеріал: Поліпропілен. 5.; Муфта перехідна 32х25. Технічні вимоги: Галузь застосування – з’єднання водопровідних труб Геометричні розміри: 32х25 мм. Матеріал: поліпропілен. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в 6.; Муфта поліпропіленова зовнішня різьба 20*1/2. Технічні вимоги: Галузь застосування – з’єднання водопровідних труб Геометричні розміри: 20х1,2 мм. Матеріал: Поліпропілен. 7.; Муфта поліпропіленова зовнішня різьба 25*3/4. Технічні вимоги: тип Муфта поліпропіленова зовнішня різьба 25*3/4 або еквівалент Галузь застосування – продукція загального призначення; Матеріал - поліпропілен Діаметр 25*3/4 Тип різьби – зовнішня Матеріал: Поліпропілен. 8.; Трійник ПП 90 град. 40х40х40. Технічні вимоги : продукція повинна відповідати ПП 90 град. 40х40х40мм, або еквівалент Матеріал: Поліпропілен. Технічні характеристики Діаметр 40мм. Максимальний тиск 16атм. Спосіб з’єднання: пайка Матеріал: композиція поліпропілену і сополімерів пропілену Колір: сірий d,мм; A,мм; B,мм; С,мм; Вес,г. 40; 89; 21; 71,7; 91. 9.; Трійник ПП 90 град. 32х32х32. 10; Трійник ПП 90 град. 25х25х25. 11.; Трійник ПП 90 град. 20х20х20. Технічні вимоги :Використовується для з’єднання поліпропіленових труб Найменування; Діаметр. Трійник ПП 90 град.; 20х20х20 мм. Трійник ПП 90 град.; 25х25х25 мм. Трійник ПП 90 град.; 32х32х32 мм. Матеріал: Поліпропілен. 12.; Коліно ПП 90гр. 20х20. Тип Коліно ПП 90гр. 20х20 або еквівалент Галузь застосування – деталі з’єднувальні з поліпропілену, вироби для трубопровідних трас; Робочий тиск до 20 МПа; Вага, кг – 0,018±0,01; Діаметр 20мм; Кут вигину 90°; Матеріал виробу – поліпропілен; 13.; Косинець 90° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-50 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 90° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 50 14.; Косинець 90° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-40 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 90° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 40 15.; Косинець 90° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-32 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 90° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 32 16.; Косинець 90° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-25 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 90° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 25 17.; Косинець 45° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-50 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 45° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 50 18.; Косинець 45° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-40 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 45° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 40 19.; Косинець 45° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-32 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 45° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 32 20.; Косинець 45° ПП-100 тип 1 SDR 7,4-20 ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Вид деталі - Косинець 45° За типом полімеру - гомополімер поліпропілену За станд. розм.відношенням SDR - SDR 7,4 За зовнішнім діаметром, мм - 20 21.; Трійник ПВХ 110х110х45. Технічні вимоги: Галузь застосування – з’єднання каналізаційних труб Геометричні розміри: 110х110х45 мм Діаметр – 110 мм. Кут вигіну - 45º. Вага 0,4 кг. Робоча температура – до 95ºС. Колір – сірий. Матеріал - полівінілхлорид 22.; Трійник ПВХ 110х110х90. Технічні вимоги: Галузь застосування – з’єднання водопровідних труб Геометричні розміри: 110х110х90 мм 23.; Трійник ПВХ d=110х50, 45град.. 24.; Трійник ПВХ d=50х50, 45град.. Галузь застосування: призначений для монтажу трубопроводів. Технічні характеристики трійника каналізаційного 50х50 х 45о , 110х50 х 45о: - Діаметр труби: 50 мм - Діаметр патрубка: 50 або 110 мм - Кут: 45. о - Робоча температура: 75 оС - Максимальна температура: 95 оС - Точка разм’якшення: 150 оС - Межа плавлення: 158-164 оС - Коефіцієнт теплопровідності: 0,22 Вт/м | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2024 рік |
| Очікувана вартість: Лот №1 – 414538,62 грн з ПДВ Лот №2 – 21913,86 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |