ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до автогальмівного обладнання)

UA-2024-08-06-002201-a

| Вимоги оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Пружина повітророзподільника (270.327); Технічні параметри Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (270.327) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. Діаметр дроту 7,0 мм. n=6 n1=8 Напрямок навивки пружини – правий.. Пружина повітророзподільника (483.031); Технічні параметри Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (483.031) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. Розмір для довідок. Діаметр дроту 1,6 мм. n=5,5 n1=7,5 Напрямок навивки пружини – правий.. Пружина повітророзподільника (483.029); Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (483.029) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. Діаметр дроту 1,4 мм. n=3,5 n1=5,5 Напрямок навивки пружини – правий.. Пружина повітророзподільника (270.315); Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (270.315) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. розмір для довідок Діаметр дроту 1,0 мм. n=20 n1=22 Напрямок навивки пружини – правий.. Пружина повітророзподільника (270.321-2); Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (270.321-2) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. Діаметр дроту 4,0 мм. n=7,5 n1=9,5 Напрямок навивки пружини – правий.. Пружина повітророзподільника (483.004); Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (483.004) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. Діаметр дроту 2,0 мм. n=7 n1=9 Напрямок навивки пружини – правий.. Упорка повітророзподільника (270.324); Найменування ресурсу - Упорка повітророзподільника (270.324) Невказані граничні відхилення по h14; H14. Матеріал: Відливка 45Л ДСТУ 8781:2018. Упорка повітророзподільника (270.323); Найменування ресурсу - Упорка повітророзподільника (270.323) Невказані граничні відхилення по h14; H14. Матеріал: Відливка 45Л ДСТУ 8781:2018. Клапан повітророзподільника (483.110); Найменування ресурсу - Клапан повітророзподільника (483.110) Гніздо - Матеріал: ЛС 59-1 ДСТУ ГОСТ 2060:2007 Прокладка - Матеріал: Резинова суміш 7-6218-10, температурний інтервал від -55°С до +60°С. Твердість до Шору 65-80 у.о.. Клапан повітророзподільника (270.093); Найменування ресурсу - Клапан повітророзподільника (270.093) Гніздо – матеріал Невказані граничні відхилення по h14; H14. Матеріал: А 12 ДСТУ ГОСТ 8968:2019 Ущільнення - матеріал Матеріал: Резинова суміш 7-7130, температурний інтервал від -50°С до +100°С. Твердість до Шору 70-80 у.о. Направляюча – матеріал - А 12 ДСТУ ГОСТ 8968:2019. Сідло повітророзподільника (270.359); Найменування ресурсу - Сідло повітророзподільника (270.359) Матеріал: ЛС 59-1 ДСТУ ГОСТ 2060:2007. Клапан повітророзподільника (483.090); Найменування ресурсу - Клапан повітророзподільника (483.090) Гніздо – матеріал - Матеріал: ЛС 59-1 ДСТУ ГОСТ 15527:2005 Штифт - Матеріал: ЛС 59-1 ДСТУ ГОСТ 15527:2005 Ущільнення - Матеріал: Резинова суміш 7-7130, температурний інтервал від -50°С до +100°С. Твердість до Шору 70-80 у.о.. Сідло товкача повітророзподільника (270.360); Найменування ресурсу - Сідло товкача повітророзподільника (270.360) Матеріал 45Л ДСТУ 8781:2018. Пружина повітророзподільника (справ. №270.364); Найменування ресурсу - Пружина повітророзподільника (справ. №270.364) Матеріал виготовлення: дріт сталевий для механічних пружин згідно ДСТУ ISO 8458-2:2007. Діаметр дроту 2,5 мм. n=3 n1=5 Напрямок навивки пружини – правий. Сідло кришки; Сідло кришки (483.130) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Клапан; Клапан (483А.030-1, 483А.030-2) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Пружина діафрагми; Технічні вимоги: тип 150-01-036 або еквівалент. Галузь застосування - вантажний рухомий склад залізниць, запасні частини для автогальм; Діапазон робочих температур від мінус 55 до плюс 55 °С; Габаритні розміри, мм, не більше 32х36 Вага, кг, не більше 0,125. Втулка; Втулка (270.308) до головної частини повітророзподільника 483М. Поршень зібраний; Поршень зібраний 270-334 (270-058-1) до головної частини повітророзподільника 483М. Поршень головний; Поршень головний (270.303) до головної частини повітророзподільника 483М. Пружина змазуючого кільця головного поршня; Пружина змазуючого кільця головного поршня (270-319) до головної частини повітророзподільника 483М. Пружина мастильного кільця; Пружина мастильного кільця (270-328) до головної частини повітророзподільника 483М. Пружина; Пружина (270-355) до головної частини повітророзподільника 483М. Упорка перемикача зібрана; Упорка перемикача зібрана (270-1060-2) до головної частини повітророзподільника 483М. Сідло зібране; Сідло зібране (270-1030) до головної частини повітророзподільника 483М. Сідло зібране; Сідло зібране (270-1050) до головної частини повітророзподільника 483М. Упор; Упор (483-001) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Сідло; Сідло (483.011) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Сідло; Сідло (483.012) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Клапан; Клапан (483-015) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Сідло; Сідло (483-023) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Сідло зібране; Сідло зібране (483-050сб;483-050) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Клапан зібраний; Клапан зібраний (483-080) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Плунжер зібраний; Плунжер зібраний (483.120, 483М.120, 483.021) до магістральної частини повітророзподільника 483М. Фільтр; Фільтр (145-02сб) Галузь застосування – рухомий склад залізниць.. Штуцер у зборі; Штуцер у зборі (295-012сб, 295-012) Галузь застосування – рухомий склад залізниць.. Валик; Валик (295-207) Галузь застосування – рухомий склад залізниць.. Пружина; Пружина (295-209) Галузь застосування – рухомий склад залізниць.. | Згідно з нормативним документом ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 25.01.2005 № 022-ЦЗ |
| Очікувана вартість 1 623 487,00 грн без ПДВ; 1 948 184,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |